- 价格清单说明

本价格清单说明供投标人报价参考，价格清单组成由投标人自行补充填写完整，若有漏项，投标人自行承担责任。投标人填写的价格清单的任何数量，应根据招标人提供的资料和自身的设计文件进行核算。

- 价格清单

## 表一

| 序号 | 设计费 | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计：（万元） |  |  |  |

说明：本投标报价应包含投标人完成本项目的所有费用，表中所列细目以外的其它费用均认为已摊入表中已列细目的报价中。

投标人名称(盖 章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年   月   日

- 价格清单

## 表二

| 设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 |
|  |  |  |  |  |  | 注 |
| 一 | 发电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏发电设备及安装 |  |  |  |  |  |
|  | 585Wp单晶硅双玻双面组件 | 块 | 12240.00 |  |  |  |
|  | 585Wp单晶硅双玻单面组件 | 块 | 224.00 |  |  |  |
|  | MC4接头 | 对 | 530.00 |  |  |  |
|  | 跨接线2.5m H1Z2Z2-K-1x4mm2 | 米 | 1325.00 |  |  |  |
|  | 套筒 Q355BC热镀锌 | 吨 | 50.28 |  |  |  |
|  | 光伏支架 Q355C热镀锌;SG450GD-Z | 吨 | 262.18 |  |  |  |
|  | 鸡舍屋面支架 铝合金 6005-T5;AA15 | 吨 | 1.20 |  |  |  |
|  | 风机支架 Q355C热镀锌 | 吨 | 2.00 |  |  |  |
|  | 车棚支架 Q355C热镀锌 | 吨 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 汇流及变配电设备及安装 |  |  |  |  |  |
|  | 组串式逆变器250kW | 台 | 26.00 |  |  |  |
|  | 组串式逆变器50kW | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 组串式逆变器15kW | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 组串式逆变器10kW | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 升压箱变3500kVA 10.5±2×2.5％/0.8kV 4*2.4 （非标） | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 升压箱变3000kVA 10.5±2×2.5％/0.8kV 4*2.4 （非标） | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | PLC通讯箱/PLC模块含支架 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 汇集站一次仓 6*2.6 | 套 | 2.00 |  |  |  |
|  | 汇集站二次仓 7*2.4 | 套 | 2.00 |  |  |  |
|  | SVG±1.0Mvar 3.2*2.4 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | SVG±0.8Mvar 3.2*2.4 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 环境监测仪 含整套设备，含安装附件 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 并网柜 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 计量柜 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 母线压变柜 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 站用电柜 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | SVG进线柜 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 光伏进线柜 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 故障解列装置 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 防孤岛保护装置 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 集电线路 |  |  |  |  |  |
|  | H1Z2Z2-K-1x4mm2 | km | 68.00 |  |  |  |
|  | PV1-F-1x4mm2 | km | 1.20 |  |  |  |
|  | 0.8kV交流电缆 ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×150mm2（-31℃抗冻） | km | 6.20 |  |  |  |
|  | 10kV交流电缆 ZC-YJLY23-8.7/15kV-3×95mm2 （-31℃抗冻） | km | 1.00 |  |  |  |
|  | 10kV交流电缆 ZC-YJLY23-8.7/15kV-3×150mm2 （-31℃抗冻） | km | 1.00 |  |  |  |
|  | 10kV电缆终端头型号:与 ZC-YJLY23-8.7/15kV-3×95mm2配套 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 10kV电缆终端头型号:与 ZC-YJLY23-8.7/15kV-3×150mm2配套 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 钢管 DN32 热镀锌 | m | 310.00 |  |  |  |
|  | 钢管 DN100 热镀锌 | m | 155.00 |  |  |  |
|  | 钢管 DN150 热镀锌 | m | 65.00 |  |  |  |
|  | 高强度阻燃PE管 Φ32 | m | 1550.00 |  |  |  |
|  | 高强度阻燃PE管 Φ50 | m | 650.00 |  |  |  |
|  | 高强度阻燃PE管 Φ100 | m | 155.00 |  |  |  |
|  | 高强度碳素波纹软管 Φ32 | m | 1550.00 |  |  |  |
|  | 高强度碳素波纹软管 Φ50 | m | 3100.00 |  |  |  |
|  | PLC通信箱载波电缆 ZC-YJV22-1.8/3kV-3X6mm2 | m | 50.00 |  |  |  |
|  | PLC通信箱载波电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-2X4mm2 | m | 50.00 |  |  |  |
|  | PLC通信箱通信线 超五类屏蔽网线 | m | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 接地 |  |  |  |  |  |
|  | 热镀锌扁钢 '-40X4 | km | 7.80 |  |  |  |
|  | 热镀锌扁钢 '-50X5 | km | 0.65 |  |  |  |
|  | 热镀锌角钢 L50×5，L=2.5m | 根 | 78.00 |  |  |  |
|  | 黄绿接地线 BVR-0.6/1kV 1×4mm2 | km | 1.55 |  |  |  |
|  | 黄绿接地线 BVR-0.6/1kV 1×16mm2 | m | 200.00 |  |  |  |
|  | 黄绿接地线 BVR-0.6/1kV 1×50mm2 | m | 60.00 |  |  |  |
|  | 防火封堵 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 分系统调试 |  |  |  |  |  |
|  | 发电子方阵系统调试 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 二 | 控制保护设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控（监测）系统设备及安装 |  |  |  |  |  |
|  | 后台监控屏 | 面 | 2.00 |  |  |  |
|  | 电能质量在线监测装置 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 视频监控系统 200万室外高清数字摄像头 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 不停电电源系统设备及安装 |  |  |  |  |  |
|  | 直流屏 | 面 | 2.00 |  |  |  |
|  | 交流屏 | 面 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 通信系统设备及安装 |  |  |  |  |  |
|  | 远动通讯屏（无线通讯） | 面 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 光功率预测系统设备及安装 |  |  |  |  |  |
|  | 光功率预测 | 面 | 2.00 |  |  |  |
| 三 | 其他设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
|  | 户外综合并网柜（低压） | 套 | 3.00 |  |  |  |
|  | 防雷穿刺垫片 | 套 | 3.00 |  |  |  |
|  | 热镀锌桥架 100×50(mm) | m | 80.00 |  |  |  |
|  | 热镀锌梯式桥架 100×50(mm) | m | 8.00 |  |  |  |
|  | 0.4交流电缆 ZC-YJLY23-0.6/1kV-3*10+1*6mm2 | m | 200.00 |  |  |  |
|  | 0.4交流电缆 ZC-YJLY23-0.6/1kV-3*35+1*16mm2 | m | 200.00 |  |  |  |
|  | 0.4交流电缆 ZC-YJLY23-0.6/1kV-3*50+1*25mm2 | m | 100.00 |  |  |  |
|  | 0.4交流电缆 ZC-YJY23-0.6/1kV-3*95+1*50mm2 | m | 100.00 |  |  |  |
|  | 垂直轴风力发电机组 5kW | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 储能系统 10kW/20kWh | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 交流充电桩 7kW（慢充） | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |

| 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 一 | 发电场工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电设备基础工程 |  |  |  |  |  |
|  | 灌注桩基础 直径200mm;长度L=3.0m | 根 | 4044.40 |  |  |  |
|  | Ca30钢筋混凝土 | 立方 | 1583.40 |  |  |  |
|  | 钢筋制作与安装 | 吨 | 207.87 |  |  |  |
| 2 | 汇流及变配电设备基础工程 |  |  |  |  |  |
|  | 箱变基础 |  |  |  |  |  |
|  | 挖方 | 立方 | 116.00 |  |  |  |
|  | 填方 | 立方 | 52.00 |  |  |  |
|  | Ca30钢筋混凝土 | 立方 | 24.00 |  |  |  |
|  | 钢筋制作与安装 | 吨 | 2.40 |  |  |  |
|  | 地基处理 级配碎石换填 | 立方 | 36.00 |  |  |  |
|  | 砌体 烧结砖 | 立方 | 14.00 |  |  |  |
|  | 预埋件 Q235B | 吨 | 1.00 |  |  |  |
|  | 一次设备预制舱 |  |  |  |  |  |
|  | 挖方 | 立方 | 162.40 |  |  |  |
|  | 填方 | 立方 | 72.80 |  |  |  |
|  | Ca30钢筋混凝土 | 立方 | 33.60 |  |  |  |
|  | 钢筋制作与安装 | 吨 | 3.36 |  |  |  |
|  | 地基处理 级配碎石换填 | 立方 | 50.40 |  |  |  |
|  | 砌体 烧结砖 | 立方 | 19.60 |  |  |  |
|  | 预埋件 Q235B | 吨 | 1.05 |  |  |  |
|  | 二次设备预制舱 |  |  |  |  |  |
|  | 挖方 | 立方 | 203.00 |  |  |  |
|  | 填方 | 立方 | 91.00 |  |  |  |
|  | Ca30钢筋混凝土 | 立方 | 42.00 |  |  |  |
|  | 钢筋制作与安装 | 吨 | 4.20 |  |  |  |
|  | 地基处理 级配碎石换填 | 立方 | 63.00 |  |  |  |
|  | 砌体 烧结砖 | 立方 | 24.50 |  |  |  |
|  | 预埋件 Q235B | 吨 | 1.25 |  |  |  |
|  | SVG设备预制舱 |  |  |  |  |  |
|  | 挖方 | 立方 | 76.13 |  |  |  |
|  | 填方 | 立方 | 34.13 |  |  |  |
|  | Ca30钢筋混凝土 | 立方 | 15.75 |  |  |  |
|  | 钢筋制作与安装 | 吨 | 1.58 |  |  |  |
|  | 地基处理 级配碎石换填 | 立方 | 23.63 |  |  |  |
|  | 预埋件 Q235B | 吨 | 0.66 |  |  |  |
| 3 | 围栏工程 |  |  |  |  |  |
|  | 光伏区围栏 1.8m高，浸塑围栏 | m | 2100.00 |  |  |  |
|  | Ca30钢筋混凝土 HRB400 | 立方 | 40.00 |  |  |  |
| 4 | 大门 |  |  |  |  |  |
|  | 光伏区简易大门 1.8m高 宽4米 | 付 | 4.00 |  |  |  |
| 二 | 交通工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 站内道路 |  |  |  |  |  |
|  | 检修道路 20厚泥结石路面 300厚素土夯实 | ㎡ | 800.00 |  |  |  |
| 三 | 其他建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供水工程 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 供电工程 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 环境保护工程 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 水土保持工程 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 其他工程 |  |  |  |  |  |
|  | 风机基础 |  |  |  |  |  |
|  | 挖方 | 立方 | 48.00 |  |  |  |
|  | 填方 | 立方 | 38.00 |  |  |  |
|  | Ca30钢筋混凝土 HRB400 | 立方 | 8.00 |  |  |  |
|  | 钢筋制作与安装 | 吨 | 0.80 |  |  |  |
|  | 地基处理 级配碎石换填 | 立方 | 12.00 |  |  |  |
|  | 车棚基础 |  |  |  |  |  |
|  | 挖方 | 立方 | 72.00 |  |  |  |
|  | 填方 | 立方 | 57.00 |  |  |  |
|  | Ca30钢筋混凝土 HRB400 | 立方 | 12.00 |  |  |  |
|  | 钢筋制作与安装 | 吨 | 1.20 |  |  |  |
|  | 地基处理 级配碎石换填 | 立方 | 18.00 |  |  |  |
|  | 储能基础 |  |  |  |  |  |
|  | 挖方 | 立方 | 29.00 |  |  |  |
|  | 填方 | 立方 | 13.00 |  |  |  |
|  | Ca30钢筋混凝土 HRB400 | 立方 | 5.00 |  |  |  |
|  | 钢筋制作与安装 | 吨 | 0.50 |  |  |  |
|  | 地基处理 级配碎石换填 | 立方 | 9.00 |  |  |  |
|  | 预埋件 Q235B | 吨 | 0.30 |  |  |  |
|  | 水清洗 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 灭火系统 2具4kg灭火器，含屋外箱 | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：本投标报价应包含投标人完成本项目的所有费用，表中所列细目以外的其它费用均认为已摊入表中已列细目的报价中。

投标人名称(盖 章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年   月   日

（四）报价汇总表

项目名称：              招标编号：

| 序号 | 项目 | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 |  |  |
| 2 | 设备、安装及建筑工程费 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 合计：（万元） |  |  |  |

投标人名称(盖 章)：

#### 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

#### 日 期：	年	月	日